| ### 4 OUTLET SURGE PROTECTOR POWER STRIP WITH 2 USB PORTS AND 6 FT EXTENSION CORD / BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS CON PROTECCION SOBRETENSIONES, CON 2 PUERTOS USB Y 1.83 M. DE CABLE |  |
| --- | --- |
| 501178080 |  |
| ELECTRICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONSTRUCTIVAS. | Cord / Cable: - Type / Tipo: SJT 14AWGX3C (14 AWG=2,08 mm² 3 conductors / conductores), 300V, min.60°C. - Length / Longitud: 6 ft. (1.83 m) Ways / Tomas: 4 x NEMA 5-15R (2 P + Ground Polarized / Polarizado) USB Ports / Puertos USB: 2 x USB (Máx. 2,1 A, 5V DC) On/Off Switch / Interruptor de encendido y apagado Plug / Clavija: NEMA 5-15P (2 P + Ground Polarized / Polarizado). Right angle flat plug / Clavija plana en angulo recto Current / Intensidad: 15 A Voltage / Tensión: 125 VAC Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Maximum Power / Potencia máxima: 1875W Surge Protection / Protección sobretensiones: 1200 Joules/Julios Fast fixing wall / Fijación fácil a pared: 2 keyhole on the back / 2 ranuras de ojo de cerradura en la parte posterior |
| MATERIALS / MATERIALES: | Plastic Parts / Partes plásticas: PC Contacts / Contactos: Brass / Latón Cord Insulation jacket / Aislamiento de la cubierta del cable: Thermoplastic (PVC) / Termoplástico (PVC) |
| IMPACT RESISTANCE / RESISTENCIA AL IMPACTO | IK07 (IEC 62262) |
| GLOW WIRE TEST / ENSAYO HILO INCANDESCENTE | Live parts supports/ 750 ºC Soportes partes activas: Other parts / Otras partes: 650 ºC |
| BALL PRESSURE TEST / ENSAYO DE PRESIÓN DE BOLA. | Live parts supports / 125 ºC Soportes partes activas: |
| APPLIED STANDARD / NORMAS APLICADAS | UL Std.1363 and 1449 CSA STD.C22.2 No.308 and 269.3 |
| DIMENSIONS / DIMENSIONES | 1.12” x 2.09” x 11.97” (‎2.84 x 5.31 x 30.40 cm) |
| WEIGHT / PESO | 1.12 lb (508 gr.) |
| DIELECTRIC STRENGTH / RIGIDEZ DIELECTRICA | 1250Vac |
| INSULATION RESISTANCE / RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | >100Mohms |
| INSTRUCTIONS & RECOMMENDATIONS / INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES | Do not connect into another multiple socket nor extension cord / No conectar en otra base múltiple o prolongador. Do not cover while in use / No cubrir mientras se utilice. Do not exceed the total maximum load of 15 amps / No exceda la carga máxima total de 16 amperios Do not use with high moisture in ambient nor exposed to the sun / No usar en ambientes con elevada humedad ni expuesto al sol. Do not disassemble / No desmontar "Surge Protection" indicator light: -Led on: Overvoltage protection operating -Led off: Overvoltage protection not guaranteed. The product needs to be replaced / Luz indicadora "Surge Protection": -Led encendido: Protección sobretensiones operativa -Led apagado: Protección sobretensiones no garantizada. El producto debe reemplazarse. |